目录

表一基本情况及验收监测依据	1

表二验收项目基本情况	4

表三主要污染物处理设施及排放情况	20

表四环评报告表的主要结论与环评批复要求	26

表五验收监测质量保证及质量控制	28

表六验收监测内容	32

表七验收监测结果	33

表八环境管理检查结果	37

表九验收监测结论及建议	38

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	39

附件：

附件1：竣工环境保护验收委托书

附件2：立项文件

附件3：环评批复

附件4：危废处置协议

附件5：不懂产权证

附件6：厂房租赁协议

附件7：产权变更说明

附件8：排污登记回执；

附件9：环境管理制度

附件10：监测期间工况证明

附件11：监测期间项目情况说明

附件12：验收监测数据报告

附图：

附图1：项目地理位置示意图

附图2：项目周边环境关系图

附图3：项目所在园区内部关系图

附图4：项目平面布置图

附图5：本项目所在园区雨污管网图

附图6：验收监测点位示意图

附图7：一期工程废气管道收集图

表一基本情况及验收监测依据

| 建设项目名称 |  | 先进精密手术器械设计制造湖北省工程研究中心创新能力建设项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 武汉奥绿新生物科技股份有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建 √扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 湖北省武汉市东湖新技术开发区豹澥街道高新大道818号武汉高科医疗器械园B12号楼1层1号和2号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 医疗器械零部件、吸塑盒 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 本项目一期工程建成后，拟生产医疗器械产品约40.5万件/年，合45吨/年；吸塑盒约4万件/年，合12吨/年。 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 一期工程生产医疗器械产品约40.5万件/年，合45吨/年；吸塑盒约4万件/年，合12吨/年。 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2024年9月 | 开工建设时间 | 2024年9月 |  |  |
| 调试时间 |  | 2024年10月 | 验收现场监测时间 | 2024年10月10日、11日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局 | 环评报告表 编制单位 | 武汉智汇元环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 济南章工恒立环境科技有限公司 | 环保设施 施工单位 | 济南章工恒立环境科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 |  | 2000万元 | 环保投资总概算 | 100万元 | 比例 | 5.00% |
| 实际总概算 |  | 1200万元 | 实际环保投资 | 65万元 | 比例 | 5.42% |
| 验收监测依据 | - 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施； - 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院第682号令），2017年10月1日起施行； - 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号文），2017年11月20日发布施行； - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），2018年5月16日印发。 - 《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）。 - 武汉奥绿新生物科技股份有限公司关于“先进精密手术器械设计制造湖北省工程研究中心创新能力建设项目（一期）”竣工环保验收委托书，附件1； - 武汉智汇元环保科技有限公司编制完成的《先进精密手术器械设计制造湖北省工程研究中心创新能力建设项目（一期）环境影响报告表》（2024年9月）； - 《武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局关于武汉奥绿新生物科技股份有限公司先进精密手术器械设计制造湖北省工程研究中心创新能力建设项目环境影响报告表的批复》（武新环告〔2024〕91号，2024年9月5日），附件2； - 《排污许可证登记表》（登记编号：91420100587992001Y001Y），附件5； - 其他有关环保设施竣工验收监测资料、企业提供的环保相关资料等。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.环境质量标准 - 环境空气：项目所在区域大气环境质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准； - 地表水：地表水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准； - 声环境：项目所在地区声环境功能区划为3类区，项目场址的声环境质量应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“3类标准”；其中西厂界临高科园二路（城市主干道），声环境功能区划为4a类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 2.验收监测执行标准 本项目污染物评价标准见表1-1，来源于环评报告及环评批复。 表1-1项目污染物执行评价标准 类别; 污染源; 适用标准; 污染物; 标准值; 备注. 废气; DA003; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5; 非甲烷总烃; 60mg/m3; 有组织废气. 无组织; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9; 非甲烷总烃; 4mg/m3; 厂界. 污水; 运营期废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; pH; 6~9; /. 豹澥污水处理厂进水 水质要求; COD; 320mg/L. BOD5; 150mg/L. SS; 180mg/L. NH3-N; 25mg/L. 噪声; 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 等效连续A声级; 昼间65dB（A） 夜间55dB（A）; 东、南、北厂界. 4类; 昼间70dB（A） 夜间55dB（A）; 西厂界. 3.总量控制 （1）废气 根据《先进精密手术器械设计制造湖北省工程研究中心创新能力建设项目环境影响报告表》（报批本），本项目一期工程VOCs（以非甲烷总体计）废气排放量为0.040t/a，其中有组织VOCs（以非甲烷总体计）废气排放量为0.026t/a，无组织VOCs（以非甲烷总体计）废气排放量为0.016t/a。 （2）废水 根据《先进精密手术器械设计制造湖北省工程研究中心创新能力建设项目环境影响报告表》（报批本），本项目一期工程废水中COD排放总量为0.03t/a，NH3-N的排放总量为0.003t/a。 故本项目一期工程总量控制指标为：COD：0.03t/a；NH3-N：0.003t/a；挥发性有机物：0.04t/a。 |

表二验收项目基本情况

2.1项目概况 （1）现有工程 2022年12月，武汉奥绿新生物科技股份有限公司拟投资2000万元，在湖北省武汉市东湖新技术开发区豹澥街道高新大道818号武汉高科医疗器械园B12号楼1层1号和2号建设武汉奥绿新生物科技股份有限公司先进精密手术器械设计制造湖北省工程研究中心创新能力建设项目（一期），并在湖北省政务服务网办理了该项目的备案证（代码：2212-420118-89-05-288423）。 2024年4月，武汉奥绿新生物科技股份有限公司先进精密手术器械设计制造湖北省工程研究中心创新能力建设项目（一期）的建设计划正式确定。故武汉奥绿新生物科技股份有限公司于2024年8月委托武汉智汇元环保科技有限公司负责该项目的环境影响评价。 现有工程环境管理制度执行情况见下表。 - 现有工程环境管理制度执行情况 序号; 项目名称; 环境影响评价情况; 竣工环境保护验收情况. 审批 部门; 审批 时间; 审批 文号; 验收 部门; 验收 时间; 验收批复文号. 1; 医技转化敏捷智造平台(一期)项目; 武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局; 2022年7月12日; 武新环告(2022)88号; 企业自主验收; 2023年11月17日; /. （2）本项目 本项目的建设性质为扩建项目。 但根据现场踏勘，医技转化敏捷智造平台项目位于武汉市东湖新技术开发区豹澥街道高新大道818号武汉高科医疗器械园B13栋4层，本项目位于武汉市东湖新技术开发区豹澥街道高新大道818号武汉高科医疗器械园B12号楼1层1号和2号。建设地点虽然处于同一个园区，但分属不同的楼栋，且没有任何的依托关系。 本项目与医技转化敏捷智造平台项目相互独立。 本项目分两期进行建设，分两期进行验收。项目总体建设完成后，拟生产医疗器械产品约108万件/年，合120吨/年；吸塑盒约6万件/年，合18吨/年，年营业额约6000万元。本次验收的范围为一期工程。 武汉奥绿新生物科技股份有限公司于2024年8月委托武汉智汇元环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，并编制环境影响报告表。2024年9月5日，武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局以“武新环告〔2024〕91号”批准了该项目。 目前，先进精密手术器械设计制造湖北省工程研究中心创新能力建设项目（一期）一期工程生产设备和环保设施运行正常，具备竣工验收监测条件。 根据国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》、环境保护部[2017]4号文《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》等法律法规要求，武汉智汇元环保科技有限公司受武汉奥绿新生物科技股份有限公司的委托，承担该公司“先进精密手术器械设计制造湖北省工程研究中心创新能力建设项目（一期）”竣工环境保护验收工作。 2024年10月9日，武汉智汇元环保科技有限公司组织专业技术人员对该项目进行了现场踏勘和资料收集工作，初步检查了环保设施的配置及运行情况，在此基础上，结合国家有关建设项目竣工验收监测工作的技术要求，编制完成《先进精密手术器械设计制造湖北省工程研究中心创新能力建设项目（一期）竣工环境保护验收监测方案》。根据验收监测方案，武汉智汇元环保科技有限公司委托武汉智惠国测检测科技有限公司于2024年10月10、11日开展了现场验收监测。武汉智汇元环保科技有限公司在获取大量监测数据的基础上编制完成了《先进精密手术器械设计制造湖北省工程研究中心创新能力建设项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》。 2.2验收范围 本次验收范围为先进精密手术器械设计制造湖北省工程研究中心创新能力建设项目（一期）工程，具体验收内容如下表所示。 - 本项目建设内容分期情况表 项目; 建设内容; 生产规模; 备注. 一期工程; 主要功能单位有生产车间、包装间（内包、外包）、包材中转间、产品中转间、原材料中转间、中央供料房、磨具间、办公及研发室、空调设备间、消防排烟机房、空压机房、设备间、监控室、配电间、危废暂存间等。 建设一条注塑生产线（6台注塑机）和2条吸塑生产线（2台三位一体机、2台成型机、2台裁断机）。; 生产医疗器械产品40.5万件/年，合45吨/年；吸塑盒4万件/年，合12吨/年; 本期验收内容. 二期工程; 建设检测室、清洗间。 建设一条注塑生产线（10台注塑机）和1条吸塑生产线（1台三位一体机、1台成型机、1台裁断机）。; 生产医疗器械产品约67.5万件/年，合75吨/年；吸塑盒约2万件/年，合6吨/年。; /. 2.3项目工程概况 2.3.1项目一期工程建设规模 本项目总投资2000万元，在湖北省武汉市东湖新技术开发区豹澥街道高新大道818号武汉高科医疗器械园B12号楼1层1号和2号建设武汉奥绿新生物科技股份有限公司先进精密手术器械设计制造湖北省工程研究中心创新能力建设项目。该项目分两期建设，分两期验收的方式进行。本次验收是针对一期工程进行验收。 本项目一期工程建设规模如下： 在武汉高科医疗器械园B12号楼1层和2号建设武汉奥绿新生物科技股份有限公司先进精密手术器械设计制造湖北省工程研究中心创新能力建设项目（一期）。主要功能单位有生产车间、包装间（内包、外包）、包材中转间、产品中转间、原材料中转间、中央供料房、磨具间、办公及研发室、空调设备间、消防排烟机房、空压机房、设备间、监控室、配电间、危废暂存间等。 主要建设内容为一条注塑生产线（6台注塑机）和2条吸塑生产线（2台三位一体机、2台成型机、2台裁断机），生产医疗器械产品约40.5万件/年，合45吨/年；吸塑盒约4万件/年，合12吨/年。年营业额约2500万元。 2.3.2项目一期工程组成 - 项目一期工程组成一览表 工程组成; 环评建设内容; 实际建设情况. 主体 工程; 注塑生产线; 在高科医疗器械园B12号楼1层的生产车间内的南部新建一条注塑生产线，用于生产医疗器械产品。主要生产设备为6台一体式注塑机，生产医疗器械产品约40.5万件/年，45t/a。; 与环评一致无变更；. 吸塑生产线; 在高科医疗器械园B12号楼1层的生产车间内的北部新建2条吸塑生产线，用于生产吸塑盒。主要生产设备为三位一体机、成型机、裁断机，生产吸塑盒约4万件/年，12t/a。; 与环评一致无变更；. 辅助工程; 检测室; 本项目在项目区域（武汉高科医疗器械园B12号楼1层1号和2号）的西北部设置有一个检测室，主要用于对塑料粒子、塑料片材、医疗器械产品、吸塑盒等原辅料及产品进行简单的水分含量、有害成分含量、外观等项目的检测。; 预留了该功能单元，但实际并未建设，现阶段项目样品检测依托原有工程实验室，该功能单位纳入二期工程验收。. 办公及研发; 本项目在项目区域（武汉高科医疗器械园B12号楼1层1号和2号）的北侧中部设置有一个办公及研发室。; 与环评一致无变更；. 辅助工程; 供电系统; 依托武汉高科医疗器械园现有的供电设施。; 与环评一致无变更；. 供水系统; 项目用水由园区内给水管直接供给，依托项目所在的B12栋给水管网供给。; 与环评一致无变更；. 排水系统; 项目排水依托武汉高科医疗器械园区内的排水管网。; 与环评一致无变更；. 制冷供暖; 采用中央空调进行制冷供暖。; 与环评一致无变更；. 消防; 消火栓系统所需水量由武汉高科医疗器械园现有供水设施供给；同时，在生产车间内配置手提式干粉灭火器相关消防设施。; 与环评一致无变更；. 环保 工程措施; 废气处理系统; 项目运营期废气主要为注塑和吸塑过程中产生的挥发性有机废气（VOCs）。项目采用风机对生产车间内的有机废气进行负压收集，并经“干式过滤+活性炭吸附”处理，由24m高的排气筒（DA003）自楼顶排放风量，4800m3/h。; 项目采用风机对生产车间内的有机废气进行负压收集，并经“干式过滤+活性炭吸附”处理，由27m高的排气筒（DA003）自楼顶排放风量，4800m3/h。. 废水处理系统; 本项目一期工程新增废水主要为办公生活污水、冷却系统排水、拖把清洗废水和洗衣废水，依托武汉高科医疗器械园B12栋南侧化粪池进行预处理，达到豹澥污水处理厂纳管标准，而后经市政污水管网排至豹澥污水处理厂。; 目前清洁（洁具）间尚未启用，工衣清洗委拖周边洗衣店。一期工程实际新增废水主要为办公生活污水、冷却系统排水和拖把清洗废水，依托武汉高科医疗器械园B12栋南侧化粪池进行预处理，达到豹澥污水处理厂纳管标准，而后经市政污水管网排至豹澥污水处理厂。. 固废处理系统; 本项目固废主要为员工生活垃圾、一般固体废物与危险废物。; /. 员工生活垃圾依托武汉高科医疗器械园区内的垃圾桶进行处理，而后定期由环卫部门统一清运；; 与环评一致无变更；. 一般固体废物由物资部门回收处理，一般固废堆放区域位于生产车间东北角，面积约20m2；; 与环评一致无变更；. 危险废物收集至厂房内危废暂存间进行暂存，而后定期委托具备危废处置资质的单位妥善处置。项目危废暂存间位于厂区北部，面积约9.91m2。; 与环评一致无变更；. 环境风险; 本项目不涉及化学品库，对危废暂存间进行硬化防渗处理，并设置防溢流墙防止危险废物泄漏到危废暂存间外部。; 与环评一致无变更；. 储运工程; 储存; 原材料中转间; 本项目在项目区域（武汉高科医疗器械园B12号楼1层1号和2号）北部设置有一个原材料中转间（面积48.11m2）用于储存和中转原材料。; 与环评一致无变更；. 中央供料房; 本项目在项目区域（武汉高科医疗器械园B12号楼1层1号和2号）北部设置有一个中央供料房（面积49.65m2）用于原材料的储存和供应。; 与环评一致无变更；. 包装间; 本项目在项目区域（武汉高科医疗器械园B12号楼1层1号和2号）的西部设置有2个内包间（面积分别为86.22m2和80.11m2）和一个外包间（面积171.51m2），用于项目产品（注塑件和吸塑盒）的打包和储存。; 与环评一致无变更；. 运输; 本项目原辅料采用汽车运输。; 与环评一致无变更；. 依托工程; 供电系统; 依托武汉高科医疗器械园现有的供电设施。; 与环评一致无变更；. 供水系统; 项目用水由园区内给水管直接供给，依托项目所在的B12栋给水管网供给。; 与环评一致无变更；. 排水系统; 项目排水依托武汉高科医疗器械园区内的排水管网。; 与环评一致无变更；. 消防; 消火栓系统所需水量由武汉高科医疗器械园现有供水设施供给；同时，在生产车间内配置手提式干粉灭火器相关消防设施。; 与环评一致无变更；. 废水处理系统; 本项目新增废水主要为办公生活污水，依托武汉高科医疗器械园B12栋南侧化粪池进行预处理，达到豹澥污水处理厂纳管标准，而后经市政污水管网排至豹澥污水处理厂。; 与环评一致无变更；. 2.4主要产品及产能 本项目涉及的行业类别为“M7320工程和技术研究和试验发展、C3589其他医疗设备及器械制造”，其中“M7320工程和技术研究和试验发展”涉及的主要建设内容是采用电脑对医疗器械产品及吸塑盒进行设计研发，主要成果为虚拟的设计图纸，研发场地与日常办公场所合建。因此本次验收主要介绍生产车间的产品及产能。 本次验收一期工程主要产品及产能如下表所示。 - 项目一期工程主要产品产能及规格一览表 序号; 产品名称; 一期工程产品产能; 产品规格 （单位：mm）; 去向. 1; 医疗器械零部件; 40.5t/a（45万件/a）; 160*150*50; 交由武汉基元智造医疗技术有限公司进行组装生产成品医疗器械。. 2; 吸塑盒（医疗器械零部件）; 12t/a（4万件/a）; 500*600*20. 2.5主要生产设备 本项目主要设备详见下表。 - 项目一期工程主要生产设备情况一览表 序号; 生产单元/ 生产工艺; 设备名称; 一期工程环评设备台数; 一期工程实际设置设备台数; 设备型号; 设施参数. 1; 生产车间（注塑生产线）; 海天卧式注塑机; 3台; 3台; 320T; /. 2; 德玛格卧式注塑机; 2台; 2台; 160T; /. 3; 海天卧式注塑机; 1台; 1台; 90T; /. 4; 生产车间（吸塑生产线）; 三位一体机; 2台; 2台; HYX7161; /. 5; 成型机; 2台; 2台; HYX1220; /. 6; 裁断机; 2台; 2台; HYX40T; /. 7; 检测室; RoHS检测仪; 5台; 5台; Hs-510; /. 8; 塑料颗粒水分检测仪器; 7台; 7台; Qunlong. 9; 色母粒水分检测仪; 3台; 3台; /; /. 10; 办公及研发室; 台式电脑; 10台; 10台; 华硕; /. 11; 笔记本电脑; 5台; 5台; 华为; /. 12; 其它; 空压机; 3台; 3台; /; /. 13; 中央空调; 1台; 1台; /; /. 14; 分体式空调; 9台; 9台; /; /. 15; 冷却塔; 2座; 2座; /; /. 16; 叉车等; 1辆; 1辆; /; /. 17; 洗衣机; 1台; 1台. 18; 合计; /; 59台（辆/座）; 59台（辆/座）; /; /. 2.6主要原辅材料及燃料消耗 2.6.1主要原辅材料及燃料消耗情况 - 项目一期工程主要原辅材料及燃料消耗情况一览表 序号; 原辅材料名称; 包装方式及规格; 性状; 一期工程年消耗量（t/a）; 主要成分; 最大储存量（t/a）; 储存场所. 1; 塑料颗粒; 袋装 25kg/袋; 固态; 45; PC、PP、ABS; 5; 原材料中转间/中央供料房. 2; 塑料助剂; 袋装 25kg/袋; 固态; 0.75; 塑料助剂; 1.0. 3; 色母; 袋装 25kg/袋; 固态; 0.75; 塑料色母; 1.0. 4; 塑料片材; 袋装 50kg/袋; 固态; 12.4; PETG; 3. 5; 水; --; --; 1060; --; --; --. 6; 电; --; --; 30万kw·h; --; --; --. 注：①根据建设单位提供的资料，本项目原料中塑料（PC、PP、ABS）颗粒、塑料助剂颗粒、色母颗粒的直径为3~5mm，粒径较大，故其混料工序不会产生非甲烷总烃废气。 ②PC塑料颗粒用量约为60%，PP塑料颗粒用量约为30%，ABS塑料颗粒用量约为10%。. 2.6.2主要原辅材料理化性质 - 主要化学品理化性质一览表 - 序号; - 名称; 理化性质. - 1; - 塑料颗粒; 是塑料以半成品形态进行储存、运输和加工成型的原料。本项目注塑生产线所使用的塑料颗粒基本为PC、PP、ABS塑料颗粒。 ①PC塑料 聚碳酸酯(PC)是碳酸的聚酯类，碳酸本身并不稳定，但其衍生物(如光气，尿素，碳酸盐，碳酸酯)都有一定稳定性。 聚碳酸酯耐弱酸，耐弱碱，耐中性油，不耐紫外光，不耐强碱。 PC是几乎无色的玻璃态的无定形聚合物，有很好的光学性。PC高分子量树脂有很高的韧性，悬臂梁缺口冲击强度为600~900J/m，未填充牌号的热变形温度大约为130°C，玻璃纤维增强后可使这个数值增加10°C。PC的弯曲模量可达2400MPa以上，树脂可加工制成大的刚性制品。低于100°C时，在负载下的蠕变率很低。PC耐水解性差，不能用于重复经受高压蒸汽的制品。 PC主要性能缺陷是耐水解稳定性不够高，对缺口敏感，耐有机化学品性，耐刮痕性较差，长期暴露于紫外线中会发黄。和其他树脂一样，PC容易受某些有机溶剂的侵蚀。 PC材料具有阻燃性。抗氧化性。 ②PP塑料 聚丙烯（Polypropylene，简称PP）是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。 ③ABS塑料 塑料ABS树脂是目前产量最大，应用最广泛的聚合物，它将PB，PAN，PS的各种性能有机地统一起来，兼具韧，硬，刚相均衡的优良力学性能。ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，A代表丙烯腈，B代表丁二烯，S代表苯乙烯。经过实际使用发现：ABS塑料管材，不耐硫酸腐蚀，遇硫酸就粉碎性破裂。 由于具有三种组成，而赋予了其很好的性能；丙烯腈赋予ABS树脂的化学稳定性、耐油性、一定的刚度和硬度；丁二烯使其韧性、冲击性和耐寒性有所提高；苯乙烯使其具有良好的介电性能，并呈现良好的加工性。 大部分ABS是无毒的，不透水，但略透水蒸气，吸水率低，室温浸水一年吸水率不超过1%而物理性能不起变化。ABS树脂制品表面可以抛光，能得到高度光泽的制品。 ABS具有优良的综合物理和机械性能，极好的低温抗冲击性能。尺寸稳定性。电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性、成品加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。ABS树脂热变形温度低可燃，耐候性较差。熔融温度在217~237℃，热分解温度在250℃以上。 物料性能： A.综合性能较好，冲击强度较高，化学稳定性，电性能良好； B.与372有机玻璃的熔接性良好，制成双色塑件，且可表面镀铬，喷漆处理； C.有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别； D.流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好； E.适于制作一般机械零件，减磨耐磨零件，传动零件和电讯零件。. - 2; - 塑料助剂; 本项目使用的塑料助剂主要为抗氧化剂。 塑料在制造、加工、储存和使用过程中，由于光\氧、热等因素的作用，常常发生氧化降解，引起塑料劣化，致使塑料失去耐候性和耐久性，影响塑料的强度和外观。为了延长高分子材料的寿命，抑制或者延缓聚合物的氧化降解，通常使用抗氧剂。 A.主抗氧剂 主抗氧剂又称自由基捕捉剂，是抗氧剂中起主要作用的一类。它能捕捉在聚合物热氧化老化中生成的含氧自由基(·OH，RO·，ROO·)和碳自由基(但效果差)，从而中止或减缓聚合物的热氧老化。 B.辅助抗氧剂 辅助抗氧剂又称氢过氧化物分解剂。它是一类能够将热氧化老化链反映中生成的聚合物氢过氧化物分解，使之生成失去活性的化合物，从而终止或减缓热氧老化的助剂。由于它与主抗氧化剂常有协同效应，并只在与主抗氧化剂并用时才能发挥最大的效果，故通称辅助抗氧剂。 C.碳自由基捕捉剂 碳自由基(即烷基自由基)通常在热氧化老化的链反应中，在无氧及高温的情况下生成。. - 3; - 色母; 色母(ColorMasterBatch)的全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物(PigmentPreparation)。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物(PigmentConcentration)，所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。. - 4; - 塑料片材（PTEG）; PETG塑料简要来说是一种透明塑料，是非晶型共聚酯，PETG常用的共聚单体为1,4-环己烷二甲醇(CHDM)，全称为聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯。 PET树脂为乳白色半透明或无色透明体，相对密度1.38，透光率为90%。成型温度:160-180℃，分解温度为320℃C以上。. 2.7项目平面布置 本项目总投资2000万元，拟在湖北省武汉市东湖新技术开发区豹澥街道高新大道818号武汉高科医疗器械园B12号楼1层1号和2号建设武汉奥绿新生物科技股份有限公司先进精密手术器械设计制造湖北省工程研究中心创新能力建设项目（一期），建筑面积2749.96m2。 根据现场踏勘，本项目区域整体呈长方形，自北向南可分为两排。其中： 第一排自西向东分别为：电控间、监控室、产品中转间、包材中转间、检测室（暂未启用）、空调设备间、污物中转间、水机房、辅助间、办公及研发室、更衣房、清洁（洁具）间（暂未启用）、原材料生产线、气闸室、中央供料房、磨具间和危废暂存间； 第二排自西向东分别为：空压机房、卫生间、消防排烟机房、外包间、内包间和生产车间。 具体详见附图3。 - 本项目总平面布置图 2.8水源及水平衡 - 给水系统：用水来源由当地市政供水管网引入，厂区供水压力0.3-0.4Mpa，厂区采用DN200的环状供水管网供水，生活、消防用各自独立的供水管道输送。本项目一期工程用水主要为办公人员生活用水、冷却系统用水、拖把清洗用水和地面擦拭用水。 （2）排水系统：项目采用雨、污分流制，雨水直接排入市政雨水管网。本项目所在的武汉高科医疗器械园采取“雨、污分流制”，雨水直接排入市政雨水管网雨。污水依托园区“化粪池”处理达标后排入市政污水管网，而后进入豹澥污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；最后由尾水排江管道排入长江（武汉段）。本项目一期工程排放的废水主要为员工生活污水、冷却系统排水、拖把清洗废水。 - 本项目一期工程给排水情况一览表单位：m3/a 用水类型; 用水量; 循环用水量; 损耗; 排水量; 备注. 办公生活用水; 270; 0; 54; 216; 用水定额按60L/人·d计，员工15人，年工作300天。废水量按0.8计。. 冷却系统用水; 600; 36000; 360; 240; /. 地面擦拭用水; 30; 0; 30; 0; /. 拖把清洗用水; 10; 0; 1; 9; /. 合计; 910; 36000; 115; 465. - 本项目一期工程实际年用水平衡图（单位：m3/a） 2.9劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为30人，其中一期工程员工人数为15人，二期工程新增员工人数为15人。项目年工作时间约为300天，采用8小时工作制。 2.10生产工艺 本项目主要产生为医疗器械产品和吸塑盒，其工艺流程如下。 2.10.1医疗器械产品 注塑生产线的工艺流程如下所示。 - 注塑生产线生产工艺流程及产排污节点图 ●工艺流程介绍 ①混料 将塑料颗粒、塑料助剂和塑料色母按照一定的比例进行混合，然后倒入注塑机的进料仓。根据建设单位提供的资料，本项目所用的塑料颗粒、塑料助剂、塑料色母等颗粒状原料的直径约为3~5mm，在进料过程中不会产生非甲烷总烃废气。 ②热熔 将混合后的塑料颗粒（PC、PP、ABS塑料）、塑料助剂和塑料色母，在完全密闭的设备中进行加热进行融化，熔化温度设置为140-220℃之间，基本保持在190℃，熔融时间10min~20min。该工序会有一定的挥发性有机物废气产生。 ③挤压成型 将融化后的塑料等通过挤压的方式注入不同的模具中，冷却后即可得到了相应的医疗器械产品。冷却方式为间接冷却，冷却用水为新鲜自来水，循环使用，定期补充，不外排。该工序会有一定的挥发性有机物废气产生。 本项目的塑料制品脱模方式采用的是比较常见的拉钩式脱模推出结构，开模时候拉勾受力向外展开塑件从型腔分离，后续推杆推出结构推动推板将塑件从型芯上脱离，完成脱模，无需脱模剂。 ④成品检验 对挤压成型的医疗器械产品进行简单的外观进行简单的检测（如是否含有缺口等）。该工序产生的主要污染物为不合格的产品。 ⑤打包入库 将合格的产品打包后，暂存于仓库内待售。该工序产生的主要污染物为废包装材料。 2.10.2吸塑盒 本项目拟在湖北省武汉市东湖新技术开发区豹澥街道高新大道818号B12号楼1层1号建设3条吸塑盒生产线，其中一期工程建设1条吸塑盒生产线，二期工程新增2条吸塑盒生产线，直接外购塑料片材（PETG）等原料进行吸塑盒的生产，拟年产吸塑盒6万件/年，合18吨/年。 其吸塑盒生产线的工艺流程如下所示。 - 吸塑盒生产线工艺流程及产排污节点图 ●工艺流程介绍 ①吸塑成型 使用吸塑机将外购的PETG塑胶片材进行吸塑成型，吸塑温度约为170℃(其分解温度各为320℃），低于塑胶片材分解温度，故吸塑过程不会发生分解。该工序产生的主要污染物为非甲烷总烃废气。 ②冷却 冷却方式为间接冷却，冷却用水为新鲜自来水，循环使用，定期补充，不外排。冷却硬化后的吸塑盒，自动被拉出磨具，至贮料箱。 ③裁断 吸塑成型的产品（连片）经过裁断机，用一块刀版分割成单一的产品，经外观检验合格后，打包入库。该工序会产生边角料S1、不合格品和噪声。 ④打包入库 将合格的产品打包后，暂存于仓库内待售。该工序产生的主要污染物为废包装材料。 2.10.3产排污环节 - 项目一期工程生产排污节点一览表 工程; 污染类别; 污染源分布; 污染因子; 排放形式; 治理措施及排放方式; 备注. 一期工程; 废气; 注塑废气; 非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯、丙烯腈、1,3-丁二烯等; 有组织/无组织; 采用集气罩负压收集后，经“干式过滤+活性炭吸附”处理，由27m高的排气筒（DA003）自楼顶排放。; 一期工程风量4800m3/h。. 吸塑废气; 非甲烷总烃; 有组织/无组织. 废水; 拖把清洗废水; COD、BOD5、氨氮、SS等; 间歇; 依托武汉高科医疗器械园B12栋南侧化粪池进行预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中“三级标准”和“豹澥污水处理厂纳管标准”后，经市政污水管网排至豹澥污水处理厂。; /. 冷却系统排水; COD、BOD5、SS等; 间歇. 办公生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS等; 间歇. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 间歇; 由环卫部门集中收集处置; /. 地面擦拭; 废拖把; 间歇. 注塑生产线; 不合格品; 间歇; 收集后，作为可回收资源对外出售; /. 废包装材料; 间歇. 吸塑生产线; 不合格品; 间歇. 废边角料; 间歇. 废包装材料; 间歇. 废气处理; 废干式过滤材料（PP复合纤维）; 间歇; 暂存于危废暂存间，定期委托具有资质的单位（十堰碧蓝环保科技有限公司）处理; /. 废活性炭; 间歇. 设备维修; 含油抹布; 间歇. 废矿物油; 间歇. 废矿物油桶; 间歇. 噪声; 吸塑机、裁断机、空压机、冷却塔、空调外机等设备; 设备噪声; 连续; 隔声减震; /. 2.11项目变更情况 根据现场踏勘，对比《先进精密手术器械设计制造湖北省工程研究中心创新能力建设项目（一期）环境影响报告表》（报批本），本项目主要是废气处理措施变更和废水排放情况变更。 2.11.1废气处理措施变更 （1）原废气处理措施 本项目运营期废气主要为注塑和吸塑过程中产生的挥发性有机废气（VOCs）。项目拟采用风机对生产车间内的有机废气进行负压收集，并经“干式过滤+活性炭吸附”处理，由24m高的排气筒（DA003）自楼顶排放风量，4800m3/h。 （2）变更后废气处理措施 本项目运营期废气主要为注塑和吸塑过程中产生的挥发性有机废气（VOCs）。项目采用风机对生产车间内的有机废气进行负压收集，并经“干式过滤+两级活性炭吸附”处理，由27m高的排气筒（DA003）自楼顶排放风量，4800m3/h。 （3）主要变更内容 排气筒高度由24m变更为27m，具体如下表所示。 - 废气处理措施变更情况一览表 项目; 环评内容; 实际建设情况; 变更情况; 变更原因. 废气种类; 注塑和吸塑工艺废气; 注塑和吸塑工艺废气; 无; /. 废气收集方式; 负压收集; 负压收集; 无; /. 废气处理工艺; 干式过滤+活性炭吸附; 干式过滤+两级活性炭吸附; 活性炭吸附装置变更为两级活性炭吸附装置; 为了更有效的处理非甲烷总烃废气。. 废气排放方式; 有组织; 有组织; 无; /. 排气筒高度; 24m; 27m; 排气筒高度由24m变更为27m; 为了满足《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）中的采样孔设置要求。. 2.11.2废水排放情况变更 （1）原环评废水排放情况 本项目一期工程新增废水主要为办公生活污水、冷却系统排水、拖把清洗废水和洗衣废水，依托武汉高科医疗器械园B12栋南侧化粪池进行预处理，达到豹澥污水处理厂纳管标准，而后经市政污水管网排至豹澥污水处理厂。 （2）变更后废水排放情况 目前，清洁（洁具）间尚未启用，工衣清洗委托周边洗衣店。一期工程实际新增废水主要为办公生活污水、冷却系统排水和拖把清洗废水，依托武汉高科医疗器械园B12栋南侧化粪池进行预处理，达到豹澥污水处理厂纳管标准，而后经市政污水管网排至豹澥污水处理厂。 （3）主要变更内容 目前，清洁（洁具）间尚未启用，工衣清洗委托周边洗衣店，不产生洗衣废水。待清洁（洁具）间正式使用后，其建设内容将纳入二期工程验收。 2.11.3检测室情况变更 （1）原环评检测室设置情况 本项目在项目区域（武汉高科医疗器械园B12号楼1层1号和2号）的西北部设置有一个检测室，主要用于对塑料粒子、塑料片材、医疗器械产品、吸塑盒等原辅料及产品进行简单的水分含量、有害成分含量、外观等项目的检测。 （2）变更后监测室 预留了该功能单元，但实际并未建设，原辅料及产品检测依托原有工程实验室。 （3）主要变更内容 目前，检测室尚未启用，原辅料及产品检测依托原有工程实验室。待检测室正式使用后，其建设内容将纳入二期工程验收。 2.11.4项目变动情况判定分析 综上分析，并对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）本项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施未发生重大变动，故本项目不存在重大变动情况。

- 项目变动情况判定分析一览表 类别; 判定条件; 原环评及批复; 实际建设情况; 判定情况; 是否为重大变动. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 工程和技术研究和试验发展；其他医疗设备及器械制造; - 与环评一致; 建设项目开发、使用功能未发生变化; 否. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 主要建设内容为一条注塑生产线（6台注塑机）和2条吸塑生产线（2台三位一体机、2台成型机、2台裁断机）。本项目一期工程生产医疗器械产品约40.5万件/年，合45吨/年；吸塑盒约4万件/年，合12吨/年。; - 与环评一致; 项目生产、处置或储存能力未增大，未导致污染物排放量增加10%及以上。; 否. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细非甲烷总烃不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入非甲烷总烃、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 未设置卫生防护距离; - 选址未发生变化; 项目未重新选址，平面布置的调整未导致防护距离范围变化，未新增敏感点。; 否. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目一期工程生产医疗器械产品约40.5万件/年，合45吨/年；吸塑盒约4万件/年，合12吨/年。; - 与环评一致; 产品及生产工艺未发生变化，无新增污染物产生，污染物排放量未增加。; 否. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; /; /; 物料运输、装卸、贮存方式未发生变化；; 否. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目一期工程运营期废气主要为注塑和吸塑过程中产生的挥发性有机废气（VOCs）。项目采用风机对生产车间内的有机废气进行负压收集，并经“干式过滤+活性炭吸附”处理，由24m高的排气筒（DA003）自楼顶排放风量，4800m3/h。; 本项目一期工程运营期废气主要为注塑和吸塑过程中产生的挥发性有机废气（VOCs）。项目采用风机对生产车间内的有机废气进行负压收集，并经“干式过滤+两级活性炭吸附”处理，由27m高的排气筒（DA003）自楼顶排放风量，4800m3/h。; 活性炭吸附装置变更为两级活性炭吸附装置，排气筒高度由24m变更为27m。 未导致第6条中所列情形之一或大气污染物无组织排放量增加10%及以上。; 否. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目一期工程新增废水主要为办公生活污水、冷却系统排水、拖把清洗废水和洗衣废水，依托武汉高科医疗器械园B12栋南侧化粪池进行预处理，达到豹澥污水处理厂纳管标准，而后经市政污水管网排至豹澥污水处理厂。; 目前，清洁（洁具）间尚未启用，工衣清洗委托周边洗衣店。一期工程实际新增废水主要为办公生活污水、冷却系统排水和拖把清洗废水，依托武汉高科医疗器械园B12栋南侧化粪池进行预处理，达到豹澥污水处理厂纳管标准，而后经市政污水管网排至豹澥污水处理厂。; 目前，清洁（洁具）间尚未启用，工衣清洗委托周边洗衣店，不产生洗衣废水。待清洁（洁具）间正式使用后，其建设内容将纳入二期工程验收。; 否. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无废气主要排放口。; 无废气主要排放口。; /; 否. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; ①采取选用低噪声设备、合理布局、消声、减震、隔声等措施防治噪声污染。 ②分区防渗； 重点防渗区域（危废暂存间等）：在防渗混凝土的基础上刷2mm环氧地坪+托盘，使等效黏土防渗层满足Mb≥6m，渗透系数K≤10-10cm/s； 一般防渗区域（生产车间、一般固废暂存区域、变配电房、工具间等）：全部采取防渗混凝土硬化，等效黏土防渗层满足Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s； 简单防渗区域：地面进行硬化。; ①噪声防治措施与环评一致 ②土壤和地下水措施与环评一致。; /; 否. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 生活垃圾定期交由环卫部门清运； 一般工业固废收集后，定期外售； 危险废物暂存于危废暂存间（面积9.91m2）内，定期委托具有资质的单位处理。; 与环评一致; 固废处理方式未发生变化，未导致不利环境影响加重的。; 否. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 本项目不涉及化学品库，对危废暂存间进行硬化防渗处理，并设置防溢流墙防止危险废物泄漏到危废暂存间外部。; 与环评一致; /; 否.

表三主要污染物处理设施及排放情况

3.1污染物治理/处置设施 3.1.1废水 目前，清洁（洁具）间尚未启用，工衣清洗委托周边洗衣店。一期工程实际新增废水主要为办公生活污水、冷却系统排水和拖把清洗废水。 污水依托园区“化粪池”处理达标后排入市政污水管网，而后进入豹澥污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最后由尾水排江管道排入长江（武汉段）。 本项目一期工程运营期污水产生及排放情况详见下表。 - 项目废水产生排放情况一览表 污染物来源; 污染物种类; 实际处理措施. 员工生活污水、冷却系统排水和拖把清洗废水; pH、SS、COD、氨氮、BOD5等; 依托园区“化粪池”处理达标后排入市政污水管网. 化粪池. - 图3-1 项目废水处理设施照片 3.1.2废气 项目一期工程运营期废气主要为注塑和吸塑过程中产生的挥发性有机废气（VOCs）。 采用风机对生产车间内的有机废气进行负压收集，并经“干式过滤+两级活性炭吸附”处理，由27m高的排气筒（DA003）自楼顶排放风量，4800m3/h。 活性炭处理设施; 废气排气筒（DA003）. - 图3-2 项目废气处理设施照片 3.1.3噪声 项目一期工程营运期噪声主要来自生产设备（如注塑机、裁断机、空压机、冷却塔等），主要通过建筑隔声、基础减振等方式进行降噪。 建筑隔声、基础减振. - 图3-3 项目降噪设施照片 3.1.4固体废物 固体废弃物主要分为一般工业固体废物、危险废物以及生活垃圾。 工作人员生活垃圾集中收集后，统一由环卫部门定期清运。 一般固体废物主要为：不合格品、废边角料、废包装材料、化粪池污泥。其中不合格品、废边角料、废包装材料收集后，作为可回收资源对外出售。 项目危险废物主要包括：废干式过滤材料（PP复合纤维）（HW49，900-041-49）、废活性炭（HW49，900-039-49）、含油抹布（HW49，900-041-49）、废矿物油及废矿物油桶（HW08，900-249-08），暂存于危废暂存间，定期委托具有资质的单位（十堰碧蓝环保科技有限公司）处理。 本项目已设置危废暂存间，面积约9.91m2。液体危废采用桶装，固体危废采用袋装，然后分类存放在专用的塑料大桶内。危废暂存间内分区暂存，墙上粘贴危废管理制度、台账。 - 本项目一期工程固体废物实际产生情况一览表 序号; 名称; 产生环节及说明; 固废类别; 固废代码; 形态; 一期工程实际产生量t/a; 主要成分; 危险特性; 储存位置; 处置方式. 1; 不合格品; 生产线（注塑，吸塑盒）; 一般固废; 900-003-S17; 固态; 1.578; 塑料; /; 车间一般固废暂存区域; 收集后，作为可回收资源对外出售. 2; 废边角料; 一般固废; 900-003-S17; 固态; 0.1772; 塑料; /. 3; 废包装材料; 一般固废; 900-099-S17; 固态; 0.75; 编织袋; /. 4; 化粪池污泥; 化粪池; 一般固废; 900-099-S07; 半固态; 0.18; 污泥、水; /; 化粪池; 定期委托环卫部门清掏. 5; 废干式过滤材料（PP复合纤维）; 废气处理; 危险废物; HW49, 900-041-49; 固态; 0.13; 非甲烷总烃、复合炭纤维; T; 危废暂存间; 暂存于危废暂存间，定期委托具有资质的单位（十堰碧蓝环保科技有限公司）处理. 6; 废活性炭; 危险废物; HW49, 900-039-49; 固态; 0.52; 非甲烷总烃、活性炭; T. 7; 含油抹布; 设备维修; 危险废物; HW49, 900-041-49; 固态; 0.08; 矿物油、抹布; T/In. 8; 废矿物油; 危险废物; HW08，900-249-08; 固态; 0.3; 矿物油; T/I. 9; 废矿物油桶; 危险废物; HW08，900-249-08; 固态; 0.5; 矿物油、矿物油桶; T/I. 10; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; /; 固态; 4.5; 生活垃圾; /; 园区垃圾桶; 环卫部门定期清运. 危废暂存间外部; 危废暂存间内部. - 图3-4 固体废物治理设施照片 ●一般工业固体废物污染防控技术要求 （1）委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求 建设单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。 （2）自行贮存/利用/处置设施污染防控技术要求 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。建设单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB15562.2、GB18599和HJ2035等相关标准规范要求。 ●危险废物污染防控技术要求 （1）委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求 建设单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。 （2）自行贮存设施污染防控技术要求 包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。建设单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB15562.2、GB18484、GB18597、HJ2025和HJ2042等相关标准规范要求。 （3）自行利用/处置设施污染防控技术要求 危险废物填埋场不得填埋医疗废物、与衬层具有不相容性反应的废物、液态废物；利用/处置设施、场所应按照规定设置危险废物识别标志等。建设单位生产运营期间危险废物自行利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合GB15562.2、GB18484、GB18598、HJ2025和HJ2042等相关标准规范要求。 3.2其他环保措施落实情况 3.2.1厂区防渗 本项目严格按照《先进精密手术器械设计制造湖北省工程研究中心创新能力建设项目（一期）环境影响报告表》（报批本）中的要求采取了分区防渗。具体如下： 重点防渗区域（危废暂存间等）：在防渗混凝土的基础上刷2mm环氧地坪+托盘，使等效黏土防渗层满足Mb≥6m，渗透系数K≤10-10cm/s； 一般防渗区域（生产车间、一般固废暂存区域、变配电房、工具间等）：全部采取防渗混凝土硬化，等效黏土防渗层满足Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s； 简单防渗区域：地面进行硬化。 生产车间地坪; 生产车间地坪. 危废暂存间地面. 防渗分区图. 图3-5 厂区防渗措施照片 3.2.2风险防范 本项目不涉及化学品库，对危废暂存间等设施进行重点防渗。对危废暂存间进行硬化防渗处理，并设置防溢流墙防止危险废物泄漏到危废暂存间外部。 企业定期对员工进行专业的培训及教育。 3.3环保设施投资及“三同时”落实情况 本项目实际总投资1200万，其中实际环保总投资65万，占总投资额的5.42%。工程环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。环评报告中“三同时”验收清单落实情况见表3-3。 - 环保措施落实情况一览表 治理对象; 环评情况; 实际建设情况; 环保投资金额（万元）. 措施内容; 应达到的治理效果; 是否 落实; 实际治理措施; 环评 情况; 实际 情况. 废气; 注塑、吸塑工序; 采用风机对生产车间内的有机废气进行负压收集，并经“干式过滤+活性炭吸附”处理，由24m高的排气筒（DA003）自楼顶排放风量，4800m3/h。; 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5相应标准限值（60毫克/立方米）。; 已落实; 采用风机对生产车间内的有机废气进行负压收集，并经“干式过滤+活性炭吸附”处理，由27m高的排气筒（DA003）自楼顶排放风量，4800m3/h。; 56; 43. 废水; 项目废水; 依托武汉高科医疗器械园B12栋南侧化粪池进行预处理，达到豹澥污水处理厂纳管标准，而后经市政污水管网排至豹澥污水处理厂。; 能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和豹澥污水处理厂进水水质要求。; 已落实; 依托武汉高科医疗器械园B12栋南侧化粪池进行预处理，达到豹澥污水处理厂纳管标准，而后经市政污水管网排至豹澥污水处理厂。; 5; 2. 噪声; 设备噪声; 低噪声设备、基础减振、墙体隔声; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中“3类”、“4类”标准要求。; 已落实; 主要通过建筑隔声、基础减振等方式进行降噪; 20; 8. 固体 废物; 办公垃圾; 收集后由当地环卫部门统一处理; 满足固体废物环境管理法规要求，固废零排放; 已落实; 集中收集后委托环卫部门统一清运; 2; 1. 一般工业固废; 物资部门回收处理; 物资部门回收处理; /; /. 危险废物; 收集至厂房内危废暂存间进行暂存，而后定期委托具备危废处置资质的单位妥善处置。危废暂存间设置可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。; 暂存于危废暂存间，定期委托具有资质的单位（十堰碧蓝环保科技有限公司）处理。危废暂存间设置可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。; 17; 11. 合计; 100; 65.

表四环评报告表的主要结论与环评批复要求

4.1环评报告表的主要结论与建议 4.1.1环境影响及污染物达标排放分析结论 （1）施工期环境影响及污染物达标分析 项目施工期不涉及地面挖掘、场地平整、修筑道路、土建施工等，主要为简单的设备安装及室内装修。期间会产生设备噪声、扬尘及有机废气、装饰建筑垃圾、施工人员生活污水等。由于装饰工序均是在厂房内进行，产生的噪声、粉尘及有机废气不会对区域环境产生大的影响。施工期生活污水可依托园区内现有设施和管网解决。施工产生的建筑垃圾与生活垃圾应分开收集、收运，生活垃圾放置在厂区指定地点，由环卫部门进行清运，建筑垃圾待工程结束后将建筑垃圾清运至政府指定的地方。项目施工期产生的污染物均可得到合理有效的处理处置，且项目施工期较短，施工期对环境的影响将随着工程的结束而终结。 （2）运营期环境影响及污染物达标分析 - 废气 项目一期工程建成后，车间废气排放口（DA003）排放的非甲烷总烃浓度为2.263mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5相应标准限值（60毫克/立方米）； 项目运营期废气排放对周边大气环境影响较小。 - 废水 本项目一期工程污水主要为员工生活污水和拖把清洗废水，依托园区“化粪池”处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中“三级标准”和“豹澥污水处理厂纳管标准”后通过市政污水管网排入豹澥污水处理厂处理。豹澥污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后由尾水排江管道排入长江（武汉段）。 - 噪声 项目噪声源主要为生产设备及空调机组噪声等，经过厂房隔声和距离衰减后厂界噪声贡献值分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准限值要求，对周围声环境影响不大。 - 固体废物 生活垃圾定期交由环卫部门清运； 一般工业固废收集后，定期外售； 危险废物暂存于危废暂存间（面积约9.91m2）内，定期委托具有资质的单位（十堰碧蓝环保科技有限公司）处理。 建设项目应严格加强固体废物，特别是危险废物的贮存和处置全过程的管理。危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废和生活垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废和生活垃圾中。 4.1.2环评总结论 项目的建设符合当地城市建设总体规划以及国家产业政策的要求。项目运行后将产生一定程度的废水、废气、噪声及固体废物，在建设单位严格执行“三同时”制度并且全面落实本评价提出的各项污染防治措施和风险防范措施后，可做到污染物稳定达标排放，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。 因此，从环境保护角度，项目的选址和建设是可行的。 4.2审批部门审批意见 本项目于2024年9月5日获得武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局的审批意见，武新环告〔2024〕91号，其内容如下： 你公司委托武汉智汇元环保科技有限公司编制的《武汉奥绿新生物科技股份有限公司先进精密手术器械设计制造湖北省工程研究中心创新能力建设项目（一期）环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《市生态环境局关于发布优化环评审批服务助力经济“开门红”和“再续精彩”若干举措的通知》（武环【2022】31号）等文件规定，该项目（项目备案证代码：2204-420117-04-05-255173）实行告知承诺制，我局对《报告表》不作实质性审查，直接出具审批意见。根据你公司承诺和《报告表》结论，你公司可以按《报告表》所列建设项目性质，规模、地点、以及拟采取的环保措施建设，项目实施相关法律责任由你公司自行承担。 你公司应当严格落实报告表提出的防止污染和防止生态破坏的措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施。项目建成后，你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，同时向辖区生态环境部门报送相关信息并接受监督检查，按程序开展验收并提出验收意见，项目经验收合格后方可正式投入运行。验收报告公示期满后5个工作日内，你公司应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。 自审批之日起满五年，项目方开工建设的，环境影响评价文件应报我局重新审核。如项目性质、规模、地点、采取的生产工艺或者污染防治措施发生重大变化，应重新报批环境影响评价文件。国家有新规定的，从其规定。

表五验收监测质量保证及质量控制

5.1监测分析方法及仪器设备 验收监测分析方法见表5-1。 表5-1 监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 分析方法及依据; 仪器名称、型号及编号; 检出限. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017; ①负压真空箱 ZHT/SS-XC-147 ②气相色谱仪GC9790II ZHT/SS-FX-073; 0.07mg/m3. 排气参数; 固定源废气监测技术规范HJ/T 397-2007; 便携式流速流量测试仪ME2311 ZHT/SS-XC-086; /. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; ①负压真空箱 ZHT/SS-XC-143 ②气相色谱仪GC9790II ZHT/SS-FX-073; 0.07mg/m3. 环境空气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; ①负压真空箱 ZHT/SS-XC-144 ②气相色谱仪GC9790II ZHT/SS-FX-073; 0.07mg/m3. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020; 便携式pH计 PHBJ-261L ZHT/SS-XC-110; /. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; ①烘箱 DHG-9075A ZHT/SS-FX-042 ②电子天平ME204/02 ZHT/SS-FX-048; 4mg/L. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 滴定管 50ml A级ZHT/SS-BL-031、032; 4 mg/L. 五日生化 需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; ①溶解氧测定仪JPSJ-605F ZHT/SS-FX-040 ②恒温生化培养箱LRH-250 ZHT/SS-FX-045; 0.5 mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 可见分光光度计 V-1100D ZHT/SS-FX-001; 0.025mg/L. 噪声; 等效连续 A声级; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; 多功能声级计AWA5688 ZHT/SS-XC-016、017; /. - 备注：“/”表示标准方法未规定具体检出限值。. 5.2验收监测质量保证及控制措施 （1）参与本次监测人员均持有相关监测项目考核合格证； （2）现场监测过程严格执行国家标准及监测技术规范，实验室分析采用全程序空白、平行样、加标回收、有证标准样品等措施实施质量控制，平行样相对偏差和加标回收率在方法误差允许范围，有证标准样品测定结果在其保证值范围内，本次实验室分析质控数据均合格； （3）本次监测所用仪器设备均经计量检定或校正合格，且在有效期内使用； （4）本次所用监测方法标准、技术规范均为现行有效的国家标准； （5）监测数据和报告均实行三级审核。 ●质控结果 质控结果见表5-2~表5-9。 表5-2 空白质量控制结果一览表 类别; 监测日期; 监测项目; 测试结果; 质量控制要求; 结果判定. 有组织废气; 2024/10/10; 非甲烷总烃; ND; ND; 合格. 2024/10/11; 非甲烷总烃; ND; ND; 合格. 无组织废气; 2024/10/10; 非甲烷总烃; ND; ND; 合格. 2024/10/11; 非甲烷总烃; ND; ND; 合格. 环境空气; 2024/10/10; 非甲烷总烃; ND; ND; 合格. 2024/10/11; 非甲烷总烃; ND; ND; 合格. 废水; 2024/10/10; 悬浮物; ND; ND; 合格. 化学需氧量; ND; ND; 合格. 五日生化需氧量; ND; ND; 合格. 氨氮; ND; ND; 合格. 2024/10/11; 悬浮物; ND; ND; 合格. 化学需氧量; ND; ND; 合格. 五日生化需氧量; ND; ND; 合格. 氨氮; ND; ND; 合格. 备注：“ND”表示本次监测结果为“未检出”或低于方法检出限，具体检出限见第4章节。. 表5-3 标准质控样质量控制结果一览表 类别; 监测日期; 监测项目; 质控编号; 测试结果; 质量控制要求; 结果判定. 废水; 2024/10/10; 化学需氧量; GSB07-3161-2014（2001182）-241011-hwl; 30.2mg/L; 31.7±2.8mg/L; 合格. 氨氮; GSB07-3164-2014（2005171）-241011-zzg; 5.65mg/L; 5.58±0.17mg/L; 合格. 五日生化需氧量; GSB07-3160-2014（200268）-241011-zyj; 81.0mg/L; 79.1±4.7mg/L; 合格. 2024/10/11; 氨氮; GSB07-3164-2014（2005171）-241012-zzg; 5.53mg/L; 5.58±0.17mg/L; 合格. 五日生化需氧量; GSB07-3160-2014（200273）-241012-zyj; 9.55mg/L; 9.90±0.91mg/L; 合格. 化学需氧量; GSB07-3161-2014（2001184）-241012-hwl; 85.9mg/L; 87.9±6.2mg/L; 合格. 表5-4 中间点校核质量控制结果一览表 类别; 监测日期; 监测项目; 测试结果; 质量控制要求; 结果判定. 有组织废气; 2024/10/10; 非甲烷总烃; 总烃：0.8%，甲烷：1.7% 总烃：0，甲烷：0; ≤±10%; 合格. 总烃：-0.2%，甲烷：2.1% 总烃：-1.6%，甲烷：1.2%; ≤±10%; 合格. 有组织废气; 2024/10/11; 非甲烷总烃; 总烃：-1.7%，甲烷：0 总烃：-2.5%，甲烷：-2.5%; ≤±10%; 合格. 总烃：-1.1%，甲烷：0.4% 总烃：-0.1%，甲烷：1.0%; ≤±10%; 合格. 无组织废气; 2024/10/10; 非甲烷总烃; 总烃：0，甲烷：0 总烃：1.6%，甲烷：0.6%; ≤±10%; 合格. 2024/10/11; 非甲烷总烃; 总烃：-1.1%，甲烷：0.4% 总烃：-0.1%，甲烷：1.0%; ≤±10%; 合格. 环境空气; 2024/10/10; 非甲烷总烃; 总烃：0，甲烷：0 总烃：1.6%，甲烷：0.6%; ≤±10%; 合格. 2024/10/11; 非甲烷总烃; 总烃：-1.1%，甲烷：0.4% 总烃：-0.1%，甲烷：1.0%; ≤±10%; 合格. 废水; 2024/10/10; 氨氮; -3.0%; ≤±5%; 合格. 2024/10/11; 氨氮; -2.5%; ≤±5%; 合格. 表5-5 实验室平行样质量控制结果一览表 类别; 监测日期; 监测项目; 测试结果; 质量控制要求; 结果判定. 有组织废气; 2024/10/10; 非甲烷总烃; 0.9%、1.9%; ≤15%; 合格. 2024/10/11; 非甲烷总烃; 4.5%、1.2%; ≤15%; 合格. 无组织废气; 2024/10/10; 非甲烷总烃; 0、0、2.2%、2.3%、2.1%、2.4%、6.1%、0; ≤20%; 合格. 2024/10/11; 非甲烷总烃; 0、0、6.4%、0、4.2%、2.4%、1.5%、0; ≤20%; 合格. 环境空气; 2024/10/10; 非甲烷总烃; 0、0; ≤20%; 合格. 2024/10/11; 非甲烷总烃; 0、0; ≤20%; 合格. 废水; 2024/10/10; 化学需氧量; 2.1%; ≤10%; 合格. 氨氮; 0.5%; ≤10%; 合格. 五日生化需氧量; 2.8%; ≤15%; 合格. 2024/10/11; 化学需氧量; 0.7%; ≤10%; 合格. 氨氮; 3.4%; ≤10%; 合格. 五日生化需氧量; 9.7%; ≤20%; 合格. 表5-6 现场平行样质量控制结果一览表 类别; 监测日期; 监测项目; 测试结果; 质量控制要求; 结果判定. 废水; 2024/10/10; 化学需氧量; 1.1%; ≤20%; 合格. 氨氮; 1.9%; ≤20%; 合格. 五日生化需氧量; 6.5%; ≤20%; 合格. 2024/10/11; 化学需氧量; 1.9%; ≤20%; 合格. 氨氮; 0.8%; ≤20%; 合格. 五日生化需氧量; 5.0%; ≤20%; 合格. 表5-7 水质便携式设备校准质量控制结果一览表 类别; 监测日期; 监测项目; 单位; 校准值; 标准值; 结果判定. 废水; 2024/10/10; pH值; 无量纲; 6.86; 6.86; 合格. 2024/10/11; pH值; 无量纲; 6.86; 6.86; 合格. 表5-8 标准滤料称重质量控制结果一览表 类别; 监测日期; 监测项目; 标准滤料编号; 标准滤料称量差值; 质量控制要求; 结果判定. 废水; 2024/10/10; 悬浮物; BZLL-1#-241010; 0.1mg; ≤0.5mg; 合格. 2024/10/11; 悬浮物; BZLL-1#-241011; 0.1mg; ≤0.5mg; 合格. 表5-9 声级计校准质量控制结果一览表 类别; 仪器编号; 测量前/后校准值; 标准值; 测量前/后差值; 质量控制要求; 结果判定. 噪声; ZHT/SS-XC-017; 93.8/93.7dB（A）; 94.0dB（A）; 0.2/0.3dB（A）; ≤0.5dB（A）; 合格. ZHT/SS-XC-016; 93.7/93.7dB（A）; 94.0dB（A）; 0.3/0.3dB（A）; ≤0.5dB（A）; 合格.

表六验收监测内容

6.1验收监测内容 针对环评提出的三同时验收一览表，在资料收集、实地踏勘论证的基础上，以建设项目环境影响报告表、批复要求为依据，对项目污染源及其环保设施进行检测、检查和验收。 6.1.1废水 废水验收监测内容见表6-1，监测点位见附图6。 表6-1 废水监测内容一览表 点位名称; 监测项目; 频次. 园区化粪池出口; pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮; 4次/点/天×2天. 6.1.2废气 废气验收监测内容见表6-2，监测点位见附图6。 表6-2 废气监测内容一览表 类别; 点位名称; 点位编号; 监测项目; 频次. 废气有组织; 车间废气排放口; DA003; 非甲烷总烃、排气参数; 3次/点/天×2天. 废气无组织; 厂界四周4个点位; ○1-○4; 非甲烷总烃; 4次/点/天×2天. 敏感点; 南山府; ○5; 非甲烷总烃; 4次/点/天×2天. 6.1.3噪声 噪声验收监测内容见表6-3，监测点位见附图6。 表6-3 厂界噪声监测内容一览表 类型; 监测点位; 监测项目; 频次. 厂界噪声; 厂界外1m布设4个监测点（▲1～▲4）; 等效连续A声级; 昼间、夜间各测1次，监测2天.

表七验收监测结果

7.1生产工况分析 同时根据建设单位提供的“进精密手术器械设计制造湖北省工程研究中心创新能力建设项目竣工环境保护验收期间生产工况说明”（附件10），由于现阶段企业生产产能不饱和，验收监测期间，项目一期工程生产负荷情况详见下表。 表7-1 验收期间生产工况一览表 日期; 产品名称; 设计规模; 当日量; 生产负荷. 2024年10月10日; 医疗器械零部件; 0.135t/d; 0.035t; 25.93%. 吸塑盒; 0.04t/d; 0.009t; 22.5%. 2024年10月11日; 医疗器械零部件; 0.135t/d; 0.033t; 24.44%. 吸塑盒; 0.04t/d; 0.011t; 27.50%. 7.2验收监测结果及分析 7.2.1废水监测结果及分析 验收监测期间，本项目一期工程办公生活污水、冷却系统排水、拖把清洗废水等依托武汉高科医疗器械园B12栋南侧化粪池进行预处理。 化粪池出口监测结果见表7-2。 表7-2 园区化粪池排口废水监测结果一览表单位：mg/L 检测时间; 检测点位; 检测项目; 检测结果; 标准 限值; 单位; 达标情况. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次; 平均值. 2024.10.10; 园区化粪池排口（DW001）; pH; 7.8; 7.9; 7.9; 7.7; 7.825; 6~9; 无量纲; 达标. COD; 48; 49; 46; 48; 47.75; 320; mg/L; 达标. BOD5; 20.8; 18.0; 23.4; 21.8; 21; 150; mg/L; 达标. 悬浮物; 7; 9; 8; 9; 8.25; 180; mg/L; 达标. 氨氮; 0.372; 1.25; 0.699; 0.579; 0.725; 25; mg/L; 达标. 2024.10.11; pH; 7.7; 7.8; 7.9; 7.7; 7.775; 6~9; 无量纲; 达标. COD; 154; 156; 148; 74; 133; 320; mg/L; 达标. BOD5; 38.0; 33.2; 47.6; 19.6; 34.6; 150; mg/L; 达标. 悬浮物; 9; 10; 11; 10; 10; 180; mg/L; 达标. 氨氮; 0.249; 0.240; 0.370; 0.281; 0.285; 25; mg/L; 达标. 备注：1、当测定结果低于方法检出限时，用“方法检出限”加“L”表示。 2、限值参照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和豹澥污水处理厂进水水质要求。. 本次验收监测期间，园区化粪池排口（DW001）废水中pH值、化学需氧量、生化需氧量、石油类、悬浮物排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和豹澥污水处理厂进水水质要求。 7.2.2废气监测结果分析 （1）废气无组织排放 验收监测期间，厂界无组织废气结果见表7-3。 表7-3 无组织排放废气监测结果一览表 检测时间; 检测点位; 检测项目; 检测结果（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 达标情况. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 2024.10.10; G1厂界上风向; 非甲烷总烃; 0.21; 0.21; 0.21; 0.22; 4.0; 达标. G2厂界下风向; 非甲烷总烃; 0.24; 0.22; 0.22; 0.21; 4.0; 达标. G3厂界下风向; 非甲烷总烃; 0.22; 0.20; 0.21; 0.24; 4.0; 达标. G4厂界下风向; 非甲烷总烃; 0.22; 0.16; 0.18; 0.24; 4.0; 达标. 2024.10.11; G1厂界上风向; 非甲烷总烃; 0.23; 0.25; 0.25; 0.32; 4.0; 达标. G2厂界下风向; 非甲烷总烃; 0.26; 0.24; 0.21; 0.24; 4.0; 达标. G3厂界下风向; 非甲烷总烃; 0.27; 0.35; 0.20; 0.22; 4.0; 达标. G4厂界下风向; 非甲烷总烃; 0.35; 0.19; 0.18; 0.19; 4.0; 达标. 备注：限值参照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9中排放限值要求。. 表7-4 监测期间气象参数一览表 日期; 点位; 时间; 天气情况; 大气压（kPa）; 温度（℃）; 相对湿度（RH%）; 风向; 风速（m/s）. 2024/10/10; 高科医疗器械园B12栋; 09:00; 晴; 100.1; 27; 70; 西; 1.9. 12:00; 晴; 100.1; 28; 72; 西; 2.0. 14:00; 晴; 100.0; 29; 63; 西; 2.0. 16:00; 晴; 100.0; 28; 65; 西; 2.1. 2024/10/11; 高科医疗器械园B12栋; 09:00; 晴; 100.2; 27; 68; 西; 1.7. 12:00; 晴; 100.0; 30; 65; 西; 2.0. 14:00; 晴; 99.9; 30; 63; 西; 1.8. 16:00; 晴; 99.9; 29; 70; 西; 1.8. 表7-3表明，项目所在楼栋外无组织废气监测点位非甲烷总烃浓度值可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9中中无组织排放监控浓度限值要求。 （2）废气有组织排放 本项目实验废气排气筒监测结果见下表。 表7-5 有组织排放废气监测结果一览表 检测时间; 检测点位; 检测项目; 检测频次; 实测浓度 （mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 达标情况. 2024.10.10; 车间废气排放口（DA003）; 非甲烷总烃; 第1次; 2.09; 60; 0.0016; 达标. 第2次; 2.77; 0.0020; 达标. 第3次; 2.49; 0.0019; 达标. 2024.10.11; 第1次; 1.38; 0.0011; 达标. 第2次; 2.44; 0.0018; 达标. 第3次; 2.23; 0.0017; 达标. 备注：限值参照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5中标准。. 表7-6 排气筒参数表 检测时间; 检测点位; 检测频次; 温度（℃）; 流速（m/s）; 标干 流量(m3/h); 排气筒截 面积（m2）; 排气筒高度（m）. 2024.10.10; 车间废气排放口（DA003）; 第1次; 30; 1.6; 749; 0.13; 27. 第2次; 30; 1.6; 740. 第3次; 30; 1.6; 769. 2024.10.11; 第1次; 30; 1.7; 785. 第2次; 30; 1.5; 732. 第3次; 31; 1.6; 747. 备注：排气筒截面积和排气筒高度由委托单位或受测单位提供。. 根据上表结果可知，本项目车间废气排放口（DA003）排放废气中非甲烷总烃废气排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5中的限值（60mg/m3）限值要求。 7.2.3敏感点大气环境质量现状监测结果分析 验收监测期间，敏感点大气环境质量现状结果见表7-7。 表7-7 敏感点大气环境质量现状监测结果一览表 检测时间; 检测点位; 检测项目; 检测结果（mg/m3）; 标准 限值（mg/m3）; 达标情况. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 2024.10.10; G5南山府; 非甲烷总烃; 0.24; 0.19; 0.18; 0.20; 2.0; 达标. 2024.10.11; G5南山府; 非甲烷总烃; 0.19; 0.20; 0.20; 0.20; 2.0; 达标. 根据上表结果可知，本项目周边环境敏感点（南山府）的大气环境质量中非甲烷总烃的浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃相应标准（1小时均值2mg/m3）限值要求。 7.2.4厂界噪声监测结果分析 本次验收监测期间，敏感点声环境质量现状监测结果见表7-8。 表7-8 厂界噪声监测结果一览表单位：dB（A） 监测日期; 监测点位; 昼间; 夜间. 监测结果; 标准限值; 达标情况; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 2024.10.10; 厂界东侧▲1; 53.8; 65; 达标; 50.0; 55; 达标. 厂界南侧▲2; 57.3; 65; 达标; 49.5; 55; 达标. 厂界西侧▲3; 54.1; 70; 达标; 48.4; 55; 达标. 厂界北侧▲4; 49.7; 65; 达标; 47.5; 55; 达标. 2024.10.11; 厂界东侧▲1; 53.7; 65; 达标; 49.4; 55; 达标. 厂界南侧▲2; 57.4; 65; 达标; 49.2; 55; 达标. 厂界西侧▲3; 54.2; 70; 达标; 48.1; 55; 达标. 厂界北侧▲4; 49.6; 65; 达标; 48.0; 55; 达标. 由表7-8表明，本项目所在厂房厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中3类、4类标准限值要求。 7.3总量控制结果 根据环评报告及环评批复，本项目一期工程污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N、VOCs三项，其中COD和氨氮总量控制指标分别为0.03t/a和0.003t/a；VOCs总量控制指标分别为0.04t/a，其中有组织VOCs（以非甲烷总体计）为0.026t/a，无组织VOCs（以非甲烷总体计）为0.016t/a。。 （1）废水污染物总量 本项目废水依托园区化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入豹澥污水处理厂，经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求后排入长江（武汉段）。 ①某污染物纳管量=项目废水年排放量×验收监测期间某污染物排放浓度均值。 目前，清洁（洁具）间尚未启用，工衣清洗委托周边洗衣店，不产生洗衣废水。 同时建设单位提供的资料，本项目一期工程废水实际排放量约为465m3/a。 表7-9 项目废水污染物纳管量及总量控制结果一览表 污染物; 排水量（t/a）; 排放浓度*（mg/L）; 纳管量（t/a）; 实际排放总量（t/a）; 总量考核指标（t/a）; 结果评价. COD; 465; 90.375; 0.042; 0.02325; 0.030; 合格. 氨氮; 0.505; 0.000235; 0.00233; 0.003; 合格. 注：项目排放浓度以2024年10月10日至10月11日园区化粪池出口的监测数据的平均值进行核算。 （2）废气污染物总量 根据环评报告，本项目年生产运行时间为2400h，因此本次计算排放口排放量采用的年排放时间为2400h。 根据环评报告分析，本项目挥发性有机物主要来源于注塑和吸塑工序产生的挥发性有机废气。 ①某污染物排放量=项目年排放时间×验收监测期间某污染物排放速率最大值。 表7-10 项目废气污染物总量控制结果一览表 排气筒; 污染物名称; 年运行时间; 排放速率; 满负荷工况时排放速率; 满负荷工况实际排放量; 总量控制指标; 是否超标. DA003; 非甲烷总烃; 2400h; 0.002kg/h; 0.008kg/h; 0.0192t/a; 0.026t/a; 否. 无组织; 非甲烷总烃; 2400h; 0.0015kg/h; 0.0058kg/h; 0.014t/a; 0.014t/a; 否. 合计; 非甲烷总烃; 2400h; 0.0035kg/h; 0.138kg/h; 0.0332t/a; 0.04t/a; 否. 注：项目排放速率以2024年10月10日至10月11日DA003的监测数据的最大值进行核算，总量控制指标为有组织废气的排放控制指标。 根据本次验收监测结果计算，项目废水污染物COD、NH3-N、废气污染物非甲烷总烃排放总量可满足环评报告提出的污染物总量控制要求。

表八环境管理检查结果

8.1建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况 项目实施前，进行了该工程的环境影响评价；项目在实施过程中，执行了国家建设项目环境保护“三同时”制度，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 8.2环境保护档案管理情况 该项目建立了较为完善的环保档案管理制度，各类环保档案由专职人员进行管理。 8.3环境保护管理规章制度的建立及执行情况 项目建有环保兼职机构并有环保兼职人员，环保责任制明确，实施环节保护与各类设备的统一管理。环保兼职机构定期对员工进行环境教育和环保技术培训，并制定了危险废物管理制度，同时拟制定风险事故应急预案。 8.4环评批复落实情况 本项目施工期及运营期已按照环评报告及环评批复要求落实了相应的环保措施。

表九验收监测结论及建议

9.1验收监测达标排放情况 （1）废水 本次验收监测期间：园区化粪池排口（DW001）废水中pH值、化学需氧量、生化需氧量、石油类、悬浮物排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和豹澥污水处理厂进水水质要求。 （2）废气 本次验收监测期间：本项目车间废气排放口（DA003）排放废气中非甲烷总烃废气排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5中的限值（60mg/m3）限值要求。 项目所在楼栋外无组织废气监测点位非甲烷总烃浓度值可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9中中无组织排放监控浓度限值要求。 本项目周边环境敏感点（南山府）的大气环境质量中非甲烷总烃的浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃相应标准（1小时均值2mg/m3）限值要求。 （3）噪声 本次验收监测期间：本项目所在厂房厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中3类、4类标准限值要求。 （4）固体废物 工作人员生活垃圾集中收集后，统一由环卫部门定期清运；一般固体废物收集后，作为可回收资源对外出售；项目危险废物暂存于危废暂存间，定期委托具有资质的单位（十堰碧蓝环保科技有限公司）处理。 各项固体废物均合理处置不外排，不会对周边环境及敏感点产生影响，符合武汉市环境保护局有关固体废物应实现零排放的规定。 （5）总量控制指标 项目废水污染物COD、NH3-N、废气污染物非甲烷总烃排放总量可满足环评报告提出的污染物总量控制要求。 9.2建议 1、对工作人员进行经常性的环保教育和培训，提高工作人员环保意识和操作技能。 2、加强对环保设施的日常维护运行管理，落实环评报告中的环境监测计划，确保各项污染物稳定达标排放。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：武汉奥绿新生物科技股份有限公司           填表人（签字）：                     项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 先进精密手术器械设计制造湖北省工程研究中心创新能力建设项目（一期）（一期工程） |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 2212-420118-89-05-288423 |  |  | 建设地点 |  |  | 北省武汉市东湖新技术开发区豹澥街道高新大道818号武汉高科医疗器械园B12号楼1层1号和2号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | M7320工程和技术研究和试验发展 C3589其他医疗设备及器械制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | 新建；☑改扩建；□技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  | 114度31分39.610秒； 30度28分59.101秒 |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 医疗器械零部件：40.5t/a、 吸塑盒：12t/a |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 医疗器械零部件：40.5t/a、 吸塑盒：12t/a |  |  | 环评单位 |  |  | 武汉智汇元环保科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 武新环告〔2024〕91号 |  |  | 环评文件类型 |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2024年5月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2024年10月 |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  | 2024年10月24日 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 济南章工恒立环境科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 济南章工恒立环境科技有限公司 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  | 91420100587992001Y001Y |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 武汉智汇元环保科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 武汉智惠国测检测科技有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  |  | 正常运行 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 2000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 100 |  |  | 所占比例（%） |  |  | 5.0 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 1200 |  |  |  |  |  | 实际环保总投资（万元） |  |  |  | 65 |  |  | 所占比例（%） |  |  | 5.42 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 2 | 废气治理（万元） |  |  | 43 |  | 噪声治理（万元） |  | 8 |  | 固体废物治理（万元） |  | 12 | 绿化及生态（万元） |  |  | / |  | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 0 |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | 4800Nm3/h |  |  | 年平均工作时 |  |  | 2400h |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 武汉奥绿新生物科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 91420100587992001Y |  |  | 验收 时间 | 2024年10月10日、11日 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目祥填） | 污染物 |  | 原有排放量 （1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 |  | / |  | / | / |  | / |  | / |  | 465 |  | 600 | / |  | 465 | 600 |  | / |  | +465 |  |
|  | 化学需氧量 |  | / |  | 90.375 | 320 |  | / |  | / |  | 0.042 |  | 0.030 |  |  | 0.042 | 0.030 |  | / |  | +0.042 |  |
|  | 氨氮 |  | / |  | 0.505 | 25 |  | / |  | / |  | 0.000235 |  | 0.003 |  |  | 0.000235 | 0.003 |  | / |  | +0.000235 |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  | 0.0332 |  | 0.040 |  |  | 0.0332 | 0.040 |  |  |  | +0.0332 |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃 | / |  | / | / |  | / |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量-吨/年；废气排放量-吨/年；工业固体废物排放量-万吨/年；水污染物排放浓度-毫克/升。